附件一：
湖南省住宅装饰装修设计服务
规范及取费参考标准

（试行）
    一、前言

住宅设计长期存在设计师水平参差不齐、设计制图与标准不符、工程图不全等问题。为促进统一认识，规范住宅设计服务标准，增强设计人员的责任感，提高设计人员的专业水平，结合我省住宅设计的具体情况及省和国家有关标准，特制定《湖南省住宅装饰装修设计服务规范及取费参考标准（试行）》。此规范经湖南省室内装饰协会设计专业委员会主任会议讨论审议通过。

二、设计师责任

设计师对所承接的住宅设计负责，其职责是：取得委托设计的依据、方案设计前的资料准备工作、方案设计、施工图纸设计、技术交底和答疑、设计变更、处理在施工过程中出现的有关图纸内容中一切技术性问题并参加竣工验收。

1、设计规范要求：

（1）设计必须保证建筑物的结构安全；

（2设计要满足《民用建筑室内环境污染控制规范》（GB50325）的要求，选材应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18508-10588）的标准；

（3）设计内容：应包括室内空间功能布置、顶面、墙面、柱面、地面、非承重分隔墙面的装饰设计；家具、绿化园艺、室内各种饰物造型的设计；灯具、帷帘、织物的陈设布置。

2、设计说明

根据业主的委托进行住宅设计构思及设计内容和图面表示，并对选用材料作出工程预算。工程预算（或合同工程造价）要根据省有关行业标准和省室内装饰协会最近发布的《住宅装饰装修一般项目参考基价》（各市、州按本地已发布的参考基价或参照有关标准执行），结合市场的人工工资、材料价格的实际情况进行编制。在工程报价单中每项工程子目都要附有用料和工艺说明，同时附工程材料使用一览表。

3、图纸范围依据实测图纸按一定比例进行设计。

三、方案图设计要求

1、平面布置图：注明图内设计的各种物件与建筑之间的尺寸，物件自身的尺寸。所注尺寸之和应与总图纸尺寸相符，应标明房间名称、地面标高、空调柜机位置、方向、符号、图名；

2、天花平面图：注明天花内灯具位置布置尺寸，天花变化部位尺寸；应标明标高、造型吊顶需画剖面符号、窗帘盒做法、空调柜机位置、图名、灯具图例；

3、主要剖面图：要按建筑标高绘制装修剖面图，注明所剖部分尺寸，尺寸总和与整体建筑标高相符；

4、主要立面图：图中注明所设计内容、形式及主要尺寸；

5、主要部位效果图：可根据需要协商效果图的张数，达到施工图与效果图造型一致，用色同制图文字标注相同。

6、提供材料样品：

（1）依据方案及效果图的设计，注明规格、型号、材质等；

（2）图纸及材料装订：方案图、效果图等用统一规格的纸板装订成册，装订封面要详细标注。工程名称、设计单位名称、单位负责人、项目设计师、日期。

四、施工图设计要求

依据方案图的平、立、剖面图和结构、水、暖、电专业图纸及配线要求、有关技术资料详细绘制施工图。施工图阶段的设计要求：

1、平面图：注明地面使用的材料、材料的尺寸、做法、索引详图必须准确；注明地面上不动和可动物件与地面的关系、做法、索引详图必须准确。

2、天花图：

（1）天花布置形式、龙骨排列图、表面装饰材料的使用、详图

索引必须明确；

（2）灯具的布置和使用要按照电气图设计，注明灯具位置尺寸、

灯具名称、规格及详图做法；

（3）装饰物件的悬挂位置：注明悬挂物件与建筑结构的关系、

做法。

3、剖面图：

（1）标明室内建筑标高，注明所剖部位吊顶高度，灯具灯槽悬

挂物的高度尺寸。

（2）所剖部位材料做法、节点详图。

4、立面图：注明立面图上设计物件与地面或天花的尺寸和物体

自身的尺寸。

5、水、暖、电专业图纸的设计符合专业设计规范的要求，竣工

后要绘制竣工图。

6、门窗：注明门窗的种类、开启方向、规格、表面色彩、五金

件名称、安装节点详图。

7、设计制作室内家具：

（1）设计尺寸符合人体工程学的要求，符合国家颁发的有关家具设计规范；

（2）设计制作的家具要有平、立、剖面及节点详图；

（3）注明使用材料名称、色彩及做法要求。

8、卫生间：

（1）卫生洁具的布置：注明尺寸、颜色、型号；

（2）注明墙面、地面材料的分格尺寸和做法；

（3）注明镜面、五金件、电气设备的位置、尺寸及做法。

9、防火、安全：

（1）住宅设计必须遵守有关建筑防火规范，对防火设施及设备的装饰必须首先满足使用方便、开启顺利的要求；

（2）装饰材料应使用耐燃或不燃材质，木质品必须涂刷防火涂料；

（3）电气设计必须注意防火，天花及物件内的电气配件注明防火的外护材料。

（4）设计方案安全要有充分保证，安全包括结构安全、用电安全、吊顶安全、重物安装安全、施工安全等。结构中绝对不能动的：如：剪力墙、梁、柱等，其余结构改动需在出施工图之前，须争得业主管理部门的批准签字认可。
10、室内环保设计：

（1）装饰装修工程完工后，室内有害物质污染浓度限值应符合湖南省质量技术监督局2005年7月7日发布的《住宅装饰装修工程质量验收规范》表23中的规定；
（2）装饰装修设计选材：要求材料必须符合国家质检总局颁发的室内装饰装修材料挥发有害物质限量强制性的国家标准。
五、设计取费标准
1、凡持有中国室内装饰协会和湖南省室内装饰协会颁发的室内设计师证书的设计人员，对住宅工程进行设计可收取设计费。根据设计内容的繁简和客户的要求，按实际的需要进行设计和出图，设计费应随之上下浮动。
2、按建筑面积（阳台面积算一半），并根据从事工程设计的设计师资格等级收取设计费。设计费标准由30元/平米至300元/平米（有特殊要求或外籍设计师除外）。在此范围内由设计单位根据设计师的水平和职称，以及客户对设计的要求自行掌握(公装可参照执行)。
六、设计师岗位资格
为了规范室内装修装饰设计人员队伍，充分发挥设计人员的积极性，提高设计人员的专业水平，将在全行业实行设计师持证上岗。具有岗位资格的设计师应在《湖南省住宅装饰装修设计服务规范及取费参考标准》的要求下进行从业。
